# Obvod jednosmerného elektrického prúdu

## podmienky vzniku elektrického prúdu

### vodič v elektrickom poli

- elektrické vodiče sú látky, ktoré obsahujú veľký počet častíc s nábojom, ktoré sa v nich môžu voľne pohybovať. Tieto častice nazývame voľné častice s nábojom. V kovových vodičoch (napr. meď, hliník, striebro) sú to voľné elektróny, v kvapalinových vodičoch (v elektrolytoch, napr. roztokoch solí alebo kyselín vo vode) sú to kladné a záporné ióny a vo vodivých plynoch elektróny a oba druhy iónov.

- voľné častice s nábojom sa vo vodičoch ustavične a neusporiadane pohybujú, preto je vo vodiči, ktorý nie je nabitý a nie je vo vonkajšom elektrickom poli, ich rozloženie také, že v ľubovoľnej časti vodiča je úhrnný náboj nulový. Navonok sú vodiče elektricky neutrálne.

- zmena rozloženia voľných nabitých častíc vo vodiči nastane, ak vložíme nenabitý vodič do elektrického poľa – nastane elektrostatická indukcia

  - elektrostatická indukcia je jav, pri ktorom sa protiľahlé časti povrchu vodiča vloženého do elektrického poľa zelektrizujú nábojom s rovnakou veľkosťou, ale opačným znamienkom. Takto vzniknuté náboje častíc nazývame indukované náboje.

  - keď vodič nabitý nesúhlasnými nábojmi vyberieme z elektrického poľa, elektrická indukcia zanikne; vodič sa vráti do pôvodného stavu

### vznik jednosmerného prúdu

- usporiadaný pohyb voľných častíc s elektrickým nábojom sa nazýva elektrický prúd. Podmienkou vzniku elektrického prúdu v látke je prítomnosť voľných častíc s elektrickým nábojom a utvorenie elektrického poľa v tejto látke.

- pri elektrostatickej indukcii a polarizácii dielektrika je prúd vo vodiči dočasný; aby vo vodiči bol prúd trvalý, musí byť vnútri vodiča nielen utvorené, ale aj udržované elektrické pole, takýto stav nastane, ak je vodič pripojený na elektrický zdroj

- usporiadaný pohyb elektricky nabitých častíc stáleho smeru sa nazýva jednosmerný prúd. Podľa dohody sa za smer prúdu pokladá smer usporiadaného pohybu voľných častíc s kladným nábojom (od + k –). Keď je prúd utvorený usporiadaným pohybom voľných častíc so záporným nábojom, jeho smer je podľa tejto dohody opačný ako smer usporiadaného pohybu častíc.

- v okolí každého vodiča s prúdom pozorujeme magnetické pole

- elektrický prúd:

  - I=ΔQΔt⇒i=dQdt, kde ΔQ je celkový náboj častíc, ktoré prejdú prierezom vodiča v jednom smere za dobu Δt

  - jednotkou prúdu je ampér

    - ampér je stály prúd, ktorý pri prechode dvoma priamymi rovnobežnými nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného prierezu, umiestnenými vo vákuu vo vzájomnej vzdialenosti 1 m, vyvolá medzi týmito vodičmi silu s veľkosťou 2 . 10-7 N na 1 m dĺžky vodiča

- elektrický prúd meriame ampérmetrom (zapája sa sériovo do obvodu)

### elektrický zdroj

- elektrický zdroj (zdroj napätia) je každé zariadenie medzi ktorého dvoma rozličnými časťami, pólmi (svorkami zdroja), je aj po pripojení vodiča udržovaný rozdiel elektrických potenciálov alebo napätia

- medzi svorkami zdroja vznikne napätia, ak jedna svorka bude obsahovať menej voľných elektrónov (kladná svorka) ako druhá (záporná svorka), preto vnútri zdroja musia pôsobiť sily, ktoré odovzdávajú napr. z kladnej svorky voľné elektróny. Tieto sily prekonávajú elektrostatické sily utvoreného elektrického poľa medzi nabitými svorkami. Vnútri zdroja napätia musia teda pôsobiť neelektrostatické sily.

- neelektrostatické sily pri presune nabitých častíc s celkovým nábojom veľkosti Q konajú prácu Wz, potom platí:

  - Ue=WzQ, kde Ue je elektromotorické napätie zdroja (je jednou z charakteristík zdroja napätia); jednotkou elektromotorického napätia je volt

  - keď elektrický obvod nie je pripojený na zdroj, zdrojom prúd nepreteká a Ue sa rovná rozdielu elektrických potenciálov medzi svorkami zdroja

- elektrické napätie meriame voltmetrom (zapája sa paralelne do obvodu)

- druhy zdrojov:

  - elektrochemický zdroj (akumulátor) – neelektrostatické sily vznikajú chemickou reakciou elektród s elektrolytom

  - fotoelektrický zdroj (fotočlánok) – napätie vzniká vzájomným pôsobením svetla s elektrónmi v kovoch alebo polovodičoch

  - termoelektrický zdroj (termočlánok) – využíva sa tu poznatok, že napätie, ktoré vzniká na spoji dvoch rozličných kovov, závisí od teploty spoja (napätie je tým väčšie, čí väčší je rozdiel teplôt)

  - elektrodynamický zdroj (akumulátor, dynamo) – neelektrostatické sily vznikajú pohybom vodiča v magnetickom poli

  - van Graaffov generátor (mechanický zdroj) – náboje sa oddeľujú trením pásu a prenášajú sa jeho pohybom

## Ohmov zákon

### pre časť elektrického obvodu

- Ohmov zákon: elektrický prúd I v kovovom vodiči je priamo úmerný elektrickému napätiu U medzi koncami vodičov

  - I=GU, kde G je konštanta úmernosti

- z Ohmovho zákona vyplýva, že podiel UI je pre istý vodič konštantný a nezávisí od napätia alebo prúdu vo vodiči, potom pre každý vodič môžeme zaviesť charakteristickú veličinu – elektrický odpor R:

  - R=UI, R=Ω, jednotkou elektrického odporu je ohm

  - prevrátená hodnota R sa nazýva elektrická vodivosť G:

    - G=1R, jednotkou elektrickej vodivosti je siemens

- vodiče, pre ktoré platí Ohmov zákon, nazývame lineárne (ohmické); ostatné vodiče sú nelineárne

- súčiastka, ktoré majú stály elektrický odpor, sa nazývajú rezistory; rezistor s nastaviteľným odporom sa volá reostat, potenciometer

### elektrický odpor

- príčinou existencie elektrického odporu kovov sú zrážky vodivostných elektrónov s iónmi mriežky v dôsledku tepelného pohybu; ďalšou príčinou sú bodové poruchy kryštálovej mriežky

- závislosť elektrického odporu od geometrických rozmerov a od látky:

  - R=ρlS, kde l je dĺžka kovového vodiča, S obsah priečneho rezu a ρ merný elektrický odpor látky (jednotkou merného elektrického odporu je Ω.m)

  - merná elektrická vodivosť:

    - γ=1ρ, γ=S.m−1, jednotkou mernej elektrickej vodivosti je siemens na meter

- látky s veľkým merný odporom (nikelán, konštantán, chrómnikel) sa používajú na výrobu odporových materiálov

- závislosť elektrického odporu od teploty:

  - elektrický odpor sa so zvyšujúcou teplotou zväčšuje približne lineárne

  - R=R01+α.Δt, kde R je elektrický odpor vodiča pri teplote t, R0 elektrický odpor pri teplote t0, Δt teplotný rozdiel a α teplotný súčiniteľ elektrického odporu (jednotkou teplotného súčiniteľa elektrického odporu je K-1)

  - z hľadiska teórie elektrónovej vodivosti kovov sa elektrický odpor zväčšuje pri zvyšovaní teploty kovového vodiča v dôsledku zväčšenia rozkmitu iónov mriežky. Tým nastávajú častejšie zrážky vodivostných elektrónov s iónmi mriežky, čo sa prejaví v menšej hodnote prúdu vo vodiči alebo väčším odporom vodiča.

### pre uzavretý elektrický obvod

- ľubovoľný uzavretý elektrický obvod sa skladá z vonkajšej (rezistory, vodiče, spotrebiče a pod.) a vnútornú (vodivý priestor medzi pólmi vnútri zdroja)

- keď je obvod uzavretý, prechádza elektrický prúd I nielen jeho vonkajšou časťou, ale aj vnútri zdroja. Pri premiestňovaní konajú neelektrické sily vnútri zdroja prácu W=Ue.Q, kde Ue je elektromotorické napätie zdroja. Zdroj teda vydá energiu Ez=Ue.Q, ktorá sa premieňa na energiu E elektrického poľa vo vonkajšej časti obvodu a energiu Ei elektrického poľa vnútri zdroja

- zo zákona zachovania energie platí:

  - Ez=E+Ei⇒UeQ=UQ+UiQ⇒Ue=U+Ui

  - súčet napätí na vonkajšej a vnútornej časti obvodu sa rovná elektromotorickému napätiu zdroja

- keď podľa Ohmovho zákona pre časť obvodu dosadíme do vzťahu pre elektromotorické napätie, dostaneme:

  - Ue=RI+RiI=IR+Ri⇒I=UeR+Ri, kde R je odpor vonkajšej časti obvodu a Ri je odpor vnútornej časti obvodu (výraz R+Ri je celkový odpor obvodu)

  - Ohmov zákon pre uzavretý obvod: prúd v uzavretom obvode sa rovná podielu elektromotorického napätia zdroja a súčtu odporov vonkajšej a vnútornej časti obvodu

- platí:

  - Ue=RI+RiI

  - veličinu U=RI nazývame svorkové napätie zdroja a rovná sa napätie vo vonkajšej časti obvodu, Ui=RiI úbytok napätia na zdroji; pre svorkové napätie platí:

    - U=Ue−RiI

  - keď je vonkajší odpor R obvodu oveľa väčší ako vnútorný odpor Ri zdroja, potom RiI môžeme vzhľadom na U zanedbať

- keď spojíme svorky zdroja vodivým drôtom, nastane spojenie nakrátko (skrat), vonkajší odpor je takmer nulový, preto U=0 V, a prúd v obvode dosiahne najväčšiu možnú hodnotu:

  - Imax=UeRi

## Kirchhoffove zákony

- elektrické obvody a zdrojmi elektromotorického napätia môžu byť jednoduché alebo rozvetvené (zložené). Miesto v rozvetvenom obvode, kde sa stýkajú najmenej tri vodiče, nazýva sa uzol elektrického obvodu. Časť obvodu medzi dvoma uzlami je vetva elektrického obvodu.

### prvý Kirchhoffov zákon

- 1. Kirchhoffov zákon (pre uzol jednosmerného obvodu): algebrický súčet prúdov v uzle sa rovná nule

  - k=1nIk=0A (vstupujúce prúdy berieme s kladným znamienkom a vystupujúce so záporným)

- zákon vyjadruje princíp zachovávania náboja, t.j., že pri konštantnom prúde sa v žiadnom mieste vodiča, a teda ani v uzle, nehromadia častice s nábojom

- pre obvod na obr. platí:

  - I−I1−I2−I3=0

### druhý Kirchhoffov zákon

- 2. Kirchhoffov zákon (pre jednoduché uzavreté obvody): v jednoduchom uzavretom obvode sa súčet elektromotorických napätí Uei zaradených zdrojov rovná súčtu úbytkov napätí RkIk

  - i=1mUei=k=1nRkIk (ak máme v obvode n uzlov (vetiev), môžeme zapísať najviac n-1 nezávislých rovníc)

- pre obvod na obr. platí:

  - −U1+U2=R1I1+R2I2−U2−U3=−R2I2−R3I3

### spájanie rezistorov

- sériové spojenie:

  - pri sériovom spojení sa celkový odpor R rovná súčtu odporov jednotlivých rezistorov

    - R=R1+R2+…+Rn

  - rezistormi prechádza rovnaký prúd I, napätie sa rozdelí na rezistoroch v pomere:

    - U1:U2:U3:…Un=R1:R2:R3:…Rn

  - pre celkové napätie platí:

    - U=U1+U2+…+Un

- paralelné spojenie:

  - pri paralelnom spojení rezistorov sa prevrátená hodnota celkového odporu rovná súčtu prevrátených hodnôt jednotlivých odporov rezistorov

    - 1R=1R1+1R2+1R3+…1Rn

  - na rezistoroch je rovnaké napätie, no prúd sa rozdelí do jednotlivých vetiev v pomere:

    - I1:I2:I3:…In=1R1:1R2:1R3:…1Rn

  - pre celkový prúd platí:

    - I=I1+I2+I3+…In

### aplikácie Kirchhoffových zákonov

- zväčšenie rozsahu ampérmetra:

  - ampérmeter, ktorým meriame elektrický prúd, zapájame sériovo so spotrebičom; odpor RA ampérmetra musí by veľmi malý, a by čo najmenej ovplyvnil prúdové a napäťové pomery v obvode. Ampérmetrom môže prechádzať nanajvýš istý maximálny prúd IA.

  - pri meraní prúdov n-krát väčších, ako je maximálny prúd IA postupujeme tak, že k ampérmetru paralelne pripojíme rezistor s odporom Rb, tzv. bočník, pre ktorého odpor podľa Kirchhoffových zákonov musí platiť:

    - nIA−IA−IB=0∧RAIA−RbIb=0⇒Rb=1n−1RA

- zväčšenie rozsahu voltmetra:

  - voltmeter, ktorým meriame elektrické napätia, zapájame paralelne do obvodu; pri paralelnom spojení sa prúd rozdeľuje do jednotlivých vetví a odpor paralelnej kombinácie sa pozmení: Zapojený voltmeter prúdovo zaťaží zdroj a zmerané napätie na meranom úseku je o niečo menšie ako pred zapojením voltmetra, a preto odpor voltmetra má byť veľký, aby sa nezaťažila sieť (má ním prechádzať minimálny prúd), a aby sa prúdové pomery veľmi nezmenili

  - voltmeter môže merať isté maximálne napätie Uv, dané maximálnym prúdom Iv, ktorý môže prechádzať cievkou voltmetra s odporom Rv: Keď je merané napätie n-krát väčšie ako napätie Uv, tak k voltmetru sériovo pripájame tzv. predradný rezistor s odporom Rp. Tým sa utvorí delič napätia, ktorého časťami (prvkami) prechádza rovnaký prúd; potom pre odpor predradného rezistora platí:

    - Rp=n−1Rv

- meranie elektrického odporu:

  - priama metóda:

    - je založená na definícii elektrického odporu. Ampérmetrom odmeriame prúd I, ktorý prechádza rezistorom s odporom R a voltmetrom napätie medzi jeho koncami. Výsledok je približný, lebo zaradením oboch meracích prístrojov sa pomery v obvode zmenia tak, že na rezistore nemožno priamo odmerať súčasne napätie aj prúd, a preto sa používajú dva spôsoby zapojenia (1. spôsob: voltmeter zaradíme paralelne k rezistoru a k nim sériovo ampérmeter; voltmeter ukazuje skutočné napätie na rezistore, no ampérmeter ukazuje o niečo väčší prúd; 2. spôsob: ampérmeter zaradíme sériovo k rezistoru a k nim paralelne voltmeter; ampérmeter ukazuje skutočnú hodnotu prúdu, no voltmeter ukazuje o niečo väčšiu hodnotu napätia)

  - substitučná metóda:

    - je založená na porovnávaní odporu neznámeho rezistora s odpormi známych rezistorov. určíme prúd, ktorý tečie neznámym rezistorom a túto hodnotu porovnávame s hodnotami prúdov, ktoré tečú známymi odpormi.

  - mostíková metóda:

    - je založená na zapojení mostíka s galvanometrom do obvodu, jedna časť je pohyblivá; posúvaním mostíka dosiahneme, aby galvanometrom neprechádzal prúd, a tak zo známych údajov určíme neznámy odpor (touto metódou získavame najpresnejšie výsledky)