# Obvod striedavého prúdu

- nútené elektromagnetické kmitanie má veľký význam najmä pri prenose elektrickej energie a v rozličných elektronických zariadeniach. V týchto prípadoch elektromagnetické kmitanie nazývame striedavý prúd.

- zdroje striedavého prúdu nazývame generátory striedavého prúdu (v energetike sa používajú generátory s otáčavými súčasťami – alternátory, ktoré dodávajú do elektrickej siete striedavý prúd s frekvenciou 50 Hz; elektronické generátory striedavého prúdu, ktoré sa využívajú v oznamovacej technike na prenos informácií, majú frekvenciu do 10 GHz)

- keď je do obvodu zaradený prvok s jedným parametrom (odporom, indukčnosťou, kapacitou), vznikne jednoduchý obvod striedavého prúdu. V obvode môže byť aj viac prvkov s rôznymi parametrami, ktoré tvoria zložený obvod striedavého prúdu.

## jednoduchý obvod striedavého prúdu

### obvod s odporom

- keď obvod pripojíme na zdroj striedavého napätia, pre okamžité napätie platí:

  - u=Umsinωt

- rezistorom prechádza prúd , pre ktorého okamžitú veľkosť platí:

  - i=uR=UmRsinωt=Imsinωt

- amplitúda striedavého prúdu je:

  - Im=UmR

- odpor R rezistora striedavého prúdu je rovnaký ako v obvode jednosmerného prúdu; nazýva sa tiež rezistancia

- pre jednoduchý obvod striedavého prúdu s odporom platí Ohmov zákon, tak ako pre obvod s jednosmerným prúdom. Amplitúda napätia na rezistore a amplitúda prúdu v obvode nezávisí od frekvencie striedavého prúdu. Zo vzťahu pre napätie a prúd vyplýva, že obidve veličiny sú v obvode v rovnakej fáze a nevzniká medzi nimi fázový rozdiel.

- vlastnosti obvodov sa znázorňujú aj fázorovým diagramom

### obvod s indukčnosťou

- keď cievku pripojíme k zdroju striedavého napätia, prechádza obvodom striedavý prúd a okolo cievky vzniká meniace sa magnetické pole. To spôsobuje, že sa v cievke indukuje napätie, ktoré podľa Lenzovho zákona má opačnú polaritu ako zdroj napätia. Následkom toho dosahuje prúd v odvode najväčšiu hodnotu neskôr ako napätie. Prúd sa za napätím oneskoruje a vzniká záporný fázový posun o uhol π2

- pre okamžité napätie platí:

  - u=Umsinωt

- pre okamžitý prúd platí:

  - i=Imsinωt−π2=−Imcosωt

- veľkosť napätia, ktoré sa v cievke indukuje, závisí od časových zmien magnetického poľa, čiže od frekvencie striedavého prúdu. Preto sa cievka správa ako odpor, ktorého veľkosť sa s rastúcou frekvenciou zväčšuje

- veľkosť indukovaného napätia závisí aj od vlastnej indukčnosti cievky

- cievka má však iba zdanlivo vlastnosť odporu, lebo sa v nej elektromagnetická energia nemení na teplo ako pri rezistore. v cievke len vzniká a zaniká magnetické pole, čo sa prejavuje fázovým rozdielom napätia a prúdu v obvode

- induktancia:

  - XL=UmIm=ωL, XL=Ω

  - pri výpočtoch sa používa komplexná induktancia:

    - XL=jωL

    - komplexná induktancia sa nanáša na kladnú časť imaginárnej osi

- skutočné cievky majú okrem indukčnosti aj odpor: Keď je odpor taký malý, že platí R«ωL, môžeme ho zanedbať a cievka má približne vlastnosti ideálnej cievky. Keď odpor v porovnaní s indukčnosťou nemôžeme zanedbať, musíme pre cievku použiť vzťah pre zložený obvod striedavého prúdu

### odpor s kapacitou

- keď pripojíme kondenzátor k zdroju striedavého napätia, periodicky sa nabíja a vybíja. Nabíjací prúd kondenzátora je najväčší v okamihu, keď je kondenzátor nenabitý, t.j. keď napätie medzi platňami kondenzátora je nulové. Naopak v okamihu, keď je kondenzátor nabitý na napätie Um, je v obvode nulový prúd. Dielektrikom medzi platňami kondenzátora prúd neprechádza. Mení sa iba intenzita elektrického poľa a dielektrikum sa striedavo polarizuje. Prúd v obvode predbieha napätie o uhol π2

- pre okamžité napätie platí:

  - u=Umsinωt

- pre okamžitý prúd platí:

  - i=Imsinωt+π2=Imcosωt

- čím väčšia je frekvencia striedavého prúdu a čím väčšia je kapacita kondenzátora, tým väčšia je amplitúda nabíjacieho a vybíjacieho prúdu. Kondenzátor má podobné vlastnosti ako odpor, ktorý sa so zväčšujúcou frekvenciou a kapacitou zmenšuje. Pretože v obvode s kapacitou nenastáva premena elektromagnetickej energie na teplo, ale iba periodicky vzniká a zaniká elektrické pole, kondenzátor má len zdanlivo vlastnosti odporu.

- kapacitancia:

  - XC=UmIm=1ωC, XC=Ω

  - pri výpočtoch sa používa komplexná kapacitancia:

    - XC=1jωC=−jωC

    - komplexná kapacitancia sa nanáša na zápornú časť imaginárnej osi

## zložený obvod striedavého prúdu

- ak sa v obvode nachádza viac prvkov, môžeme ho charakterizovať jediným parametrom, ktorý sa nazýva impedancia Z (pri riešení sa používa komplexná impedancia)

### RLC v sérii

- jednotlivými prvkami obvodu prechádza rovnaký prúd, ale napätia na nich sa líšia veľkosťou a fázou

- riešenie pomocou fázorového diagramu

  - fázor výsledného napätia nájdeme ako geometrický súčet jednotlivých fázorov napätí vo fázorovom diagrame. Veľkosť fázora výsledného napätia vypočítame pomocou Pytagorovej vety:

    - Um2=UR2+UL−UC2=Im2R2+ωL−1ωC2

  - z Ohmovho zákona pre impedanciu obvodu platí:

    - Z=UmIm=R2+XL−XC2=R2+ωL−1ωC2=R2+X2

    - X=XL−XC je reaktancia

    - reaktancia charakterizuje vlastnosti tej časti obvodu striedavého prúdu, v ktorej sa elektromagnetická energia nemení na teplo, ale iba na energiu elektrického a magnetického poľa.

  - vzťah pre impedanciu obvodu s RLC v sérii platí všeobecne pre ľubovoľný obvod striedavého prúdu s prvkami, ktorých parametre možno považovať za sériovo spojené

  - pre fázový posun napätia a prúdu v obvode platí:

    - tgϕ=UL−UCUR=ωL−1ωCR

      - pre UL>UC je fázový rozdiel prúdu a napätia kladný a obvod má také vlastnosti, akoby obsahoval iba rezistanciu a induktanciu

      - pre UL<UC je f8yov7 rozdiel prúdu a napätia záporný a obvod má také vlastnosti, akoby obsahoval iba rezistanciu a kapacitanciu

    - cosϕ=URUm=RZ⇒ϕ=arccosRZ

- riešenie pomocou komplexnej impedancie:

  - Z=R+XL+XC=R+jωL+1jωC=R+jωL−1ωC

  - Z=R2+ωL−1ωC2

### RLC paralelne

- na jednotlivých prvkoch obvodu je rovnaké napätie, ale prúd, ktorý nimi prechádza, sa líši veľkosťou a fázou

- riešenie pomocou fázorového diagramu:

  - fázor výsledného prúdu dostaneme z fázorového diagramu a jeho veľkosť určíme podľa Pytagorovej vety:

    - Im2=IR2+IC−IL2=Um21R2+1XC−1XL2

    - Im2=Um21R2+ωC−1ωL2=Um2⋅Y2, pričom Y je admitancia (Y=1Z)

  - fázový posun:

    - tgϕ=RωC−1ωL

- riešenie pomocou komplexnej impedancie:

  - i=i1+i2+i3⇒UZ=UR+UXL+UXC⇒1Z=1R+1XL+1XC

  - 1Z=1R+1jωL+jωC⇒Z=ωRLω2L2+ω2LC−12

### rezonancia

- k rezonancii môže dôjsť, ak sa v obvode súčasne nachádza L aj C

- rezonancia nastáva, ak imaginárna časť impedancie sa rovná nule

- pre RLC obvod v sérii aj paralelne platí:

  - ωL−1ωC=0∨ωC−1ωL=0

  - ω2=1LC⇒f0=12πLC, f0 sa nazýva vlastná frekvencia

  - pri vlastnej frekvencii sa vplyvy indukčnosti a kapacity na napätie v obvode navzájom rušia a obvod má vlastnosti rezistancie

  - pri rezonancii amplitúda prúdu v obvode dosahuje najväčšie hodnoty, obmedzené iba rezistanciou obvodu

## výkon striedavého prúdu

### obvod s odporom

- keďže v obvode striedavého prúdu sa prúd a napätie neustále menia, bude sa meniť aj výkon a jeho okamžitá hodnota:

  - p=ui

- pre obvod, ktorý obsahuje iba rezistor, platí:

  - p=Ri2=RIm2sin2ωt

- okamžitá hodnota výkonu sa mení s dvojnásobnou frekvenciou ako prúd a dosahuje amplitúdu:

  - Pm=RIm2

- za veľmi krátky časový okamih Δt vykoná sa práca ΔW=p.Δt; pre celkovú prácu platí W=ΔW. Túto prácu znázorňuje obsah plochy ohraničenej osou času a krivkou grafu okamžitého výkonu

- obsah vymedzenej plochy má rovnakú veľkosť ako obsah plochy obdĺžnika, ktorého jedna strana je úmerná perióde a druhá polovici amplitúdy výkonu

  - W=Pm2T=12Im2RT

- stredná hodnota výkonu:

  - P=WT=12Pm=12Im2R

- fyzikálne môžeme tento výsledok vysvetliť tak, že harmonický striedavý prúd s amplitúdou Im má rovnaký stredný výkon ako ustálený jednosmerný prúd s takou veľkosťou I, že platí:

  - I2R=12Im2R

- pre efektívnu hodnotu prúdu a efektívnu hodnotu napätia platí:

  - I=Im2=0,707Im, U=Um2=0,707Um

- efektívne hodnoty striedavého prúdu sú hodnoty jednosmerného prúdu, ktorý má v obvode rovnaký výkon ako daný striedavý prúd. Pre výkon striedavého prúdu v obvode s odporom platí:

  - P=UI

### obvod s impedanciou

- v obvode striedavého prúdu, ktorý má okrem odporu R aj parametre L a C, elektrická energia sa mení na vnútornú len v časti obvodu s odporom

- amplitúda prúdu určená impedanciou obvodu je:

  - Im=UmZ

- pre stredný výkon striedavého prúdu platí:

  - P=12Im2R=12ImUmZR=Im2Um2RZ=IURZUIcosϕ

  - činiteľ cosφ sa nazýva účinník a udáva účinnosť prenosu energie zo zdroja striedavého prúdu do obvodu striedavého prúdu, čože do spotrebiča

  - φ je fázový posun napätia a prúdu

  - výkon Pz=UI sa nazýva zdanlivý výkon

  - výkon P=UIcosϕsa nazýva činný výkon, pretože určuje časť výkonu, ktorá sa v obvode mení na teplo alebo na užitočnú prácu